Komputerowe układy sterowania

Projektowanie kaskadowej struktury regulacji napędem prądu stałego

Projekt nr. 9

PROWADZĄCY:                                                                                            WYKONANIE:

mgr inż. Rajmund Sykulski					                   Maciej Jońca

dr inż. Barbara Bisztyga	                                                                        Jakub Bronicki      dr. inż. Grzegorz Sieklucki

- Wstęp teoretyczny

Celem projektu było zapoznanie się ze stanami przejściowymi zmiennych stanu napędu prądu stałego podczas rozruchu i stabilizacji prędkości obrotowej. W ćwiczeniu zastosowano kaskadową strukturę regulacji.

Jednym z celów projektu był dobór nastaw regulatora dla poniższego  uproszczonego układu (Rys 1.1)  regulacji według zadanego kryterium:

Rys. 1.1 Uproszczony układ regulacji

  - Regulator PID o jednym stopniu swobody

Najczęściej w przemyśle stosowane są regulatory PID, które w dziedzinie czasu opisywane są przez wyrażenie:

gdzie KR jest wzmocnieniem regulatora, Ti jest czasem zdwojenia, a Td czasem wyprzedzenia.

Jeden stopień swobody oznacza jednakowe przetwarzanie przez regulator toru GR sygnału zadanego yref oraz wyjściowego y. W układzie sterowania występuje jeden sygnał uchybu regulacji ε=yref- y

Dziedzinę czasu z równania (1) zamieniamy na dziedzinę operatorową. Wyrażenie to przyjmuje wtedy postać:

Oba wyrażenia zawierają pochodną, której nie da się zrealizować w układach rzeczywistych. Zastępujemy zatem element inercyjno- różniczkujący:

gdzie:				Tdf=TdN

W procesie optymalizacji parametrycznej regulatora rzeczywistego obliczane są cztery parametry: KR , Ti, Td  N.

Poniższy rysunek przedstawia rzeczywisty układ sterowania o jednym stopniu swobody

Rys. 1.2 Rzeczywisty regulator PID współpracujący z obiektem regulacji o transmitancji G(s)

  - Regulator o dwóch stopniach swobody

W celu poprawienia jakości regulacji, wprowadza się ideę różnego przetwarzania sygnału wartości zadanej yref ora sygnału wyjściowego y. Powoduje to częściowe odseparowanie zadania nadążania i stabilizacji. Dodatkowo przyjmuje się wolnozmienność wartości zadanej i modyfikuje formułę regulacji do postaci regulatora o dwóch stopniach swobody według powyższego opisu, gdzie b i c są współczynnikami wagowymi dla działania proporcjonalnego i różniczkującego. Dwa stopnie swobody, a w naszym przypadku odseparowanie zadań nadążania i stabilizacji powodują wpływ współczynników wagowych na odpowiedź, ale nie mają wpływu na stabilizację.

Rys. 1.3 Rzeczywisty regulator PID 2DOF współpracujący z obiektem regulacji o transmitancji G(s)

Przy pomocy współczynnika b  możemy kształtować proces nadążania nie wpływając tym samym na stabilizację w układzie regulacji. W przypadku idealnym, gdy regulator nie posiada ograniczeń, najlepsze wyniki dla zadania nadążania uzyskuje się dla c=1. Sterowanie u wówczas posiada duże wartości, które w rzeczywistości nie są realizowane. Dlatego w praktyce stosujemy c=0, co ogranicza wartość sygnałów na wyjściu elementu różniczkującego.

  - Regulator anti- windup

Kolejnym krokiem polepszającym pracę PID jest zastosowanie anti-windup, która polega na ograniczeniu nadmiarowego całkowania w regulatorze.

Rys. 1.4 Technika anti-windup zastosowana w PID 2DOF

W układzie tym stosujemy dodatkowo sprzężenie zwrotne 1/Ti nazywane torem śledzącym i w przypadku ograniczeniu sygnału u wartości ograniczenia, wówczas na wejście integratora 1/s podawany jest sygnał z przeciwnym znakiem, co spowalnia proces całkowania i w zasadzie go blokuje. Powoduje to zmniejszenie oscylacji w procesie przejściowym.

  - Regulator dyskretny

Na podstawie właściwości systemu ciągłego można określić właściwości systemu dyskretnego przy założeniu dobrego dobrania częstotliwości próbkowania (spełnieniu twierdzenia Kotielnikowa- Shannona) wraz z ograniczeniami. Częstotliwość próbkowania musi być przynajmniej dwa razy większa niż częstotliwość graniczna.

Co więcej dwukrotnie pomniejszona częstotliwość próbkowania określa częstotliwość Nyquista wykorzystywaną przy projektowaniu filtrów cyfrowych.

Do twierdzenia o próbkowaniu dochodzą jeszcze cztery warunki, które końcowo prowadzą do założenia, że częstotliwość próbkowania jest 10x większa niż częstotliwość graniczna. Częstotliwość graniczną wyznacza się z amplitudowo- częstotliwościowej charakterystyki Bodego.

Problem dyskretyzacji można rozwiązać wieloma metodami. Pierwszą z nich jest wyznaczenie transmitancji dyskretnej G(z) przy zastosowaniu ekstrapolacji zerowego rzędu:

Wtedy dyskretną wersję regulatora PID 2DOF przedstawiamy jako:

Rys. 1.5 Anti- Windup zastosowana w dyskretnym regulatorze PID dla a=e-TpTdf

W schemacie tym zostały uwzględnione przetworniki AC i CA, konieczne do współpracy regulatora cyfrowego z obiektem o działaniu ciągłym.

  - Model matematyczny napędu prądu stałego

Rys. 1.6 Model napędu elektrycznego z obcowzbudnym silnikiem prądu stałego

Prąd w powyższym obwodzie wzbudzenia ma znamionową wartość stałą Im, przez co wytwarza strumień skojarzony rotacyjnie z uzwojeniem twornika o wartości znamionowej Ψe. Napęd elektryczny składa się ze sterownika, wzmacniacza mocy będącego zwykle nawrotnym przekształtnikiem tyrystorowym, który stanowi zasilanie obcowzbudnego silnika prądu stałego.

Model ten jest opisany następującym równaniem stanu:

gdzie:

gdzie:

Ważne w modelu są założenia, gdzie wzmacniacz mocy jest obiektem bezinercyjnym o stałym wzmocnieniu Kp, napęd pracuje w zakresie prądów ciągłych, proces komutacji nie wpływa na zewnętrznie mierzalne parametry napędu. Założenia te nie wprowadzają dodatkowych ograniczeń, gdyż są zawsze spełnione dla napędów o właściwie dobranym silniku i wzmacniaczu.

  - Kryteria doboru regulatorów ciągłych

Układ regulacji przedstawiono na poniższym rysunku:

Rys. 1.7 Schemat układu kaskadowej regulacji napędem prądu stałego (regulatory windup)

Układ ten składa się z podrzędnego regulatora prądu twornika oraz nadrzędnego regulatora prędkości obrotowej silnika. Idea działania układu polega na nasyceniu regulatora prędkości w początkowym etapie rozruchu, co zapewnia pracę silnika ze stałą wartością prądu twornika. W modelu symulacyjnym występuje szereg bloków ograniczających wartość sygnału i przy realizacji praktycznej takiego układu regulacji, niektóre z nich były realizowane w sposób naturalny przez ograniczenia sygnału wyjściowego wzmacniaczy operacyjnych.

Rys. 1.8 Schemat blokowy silnika obcowzbudnego

Rys. 1.9 Najprostszy schemat blokowy napędu prądu stałego

Do doboru parametrów regulatora prądu (zwykle PI) stosuje się zazwyczaj kryterium modułowe lub kryterium kształtu.

Kryterium modułowe opiera się na kilku założeniach. W wyniku optymalizacji uzyskuje się przebieg prądu z przeregulowaniem, co ogranicza wartość prądu podczas rozruchu.

Kryterium kształtu zapewnia eksponencjalny przebieg prądu twornika przy wymuszeniu jednostkowym, przez co w znacznie większym stopniu wykorzystuje się możliwości napędu. Wadą tego kryterium jest możliwość zastosowania tylko dla napędów, w których jest spełniony warunek B>4T.

W przypadku spełnienia warunku zakładamy regulator o transmitancji:

I wyznaczamy parametr:

Transmitancja twornika ma wtedy postać:

gdzie:

Parametry regulatora wynoszą wtedy:

Oraz ograniczenie:

Regulator prędkości dla napędu dobierany jest jako P lub PI. Człon proporcjonalny narzuca gwarantowaną sztywność charakterystyki częstotliwości od momentu obciążenia Mm. W układzie z proporcjonalnym regulatorem nadrzędnym prędkości zawsze występuje uchyb statyczny. Zastosowanie regulatora typu PI zapewnia uzyskanie astatycznego układu regulacji i dobór jego parametrów można przeprowadzić stosujący kryterium symetryczne. W celu zmniejszenia uchybu dynamicznego prędkości obrotowej w układzie z regulatorem  PI należy wprowadzić dodatkowo filtr sygnału zadającego. Jego zastosowania sprawia, że przeregulowanie prędkości przy jednostkowym sygnale zadającym nie przekroczy 8 %.

Regulator prędkości typu P charakteryzuje się współczynnikiem wzmocnienia:

Z kolei regulator typu PI zakłada transmitancję:

I wyznacza parametry według kryterium symetrycznego:

Rys. 1.10 Schemat symulacyjny układu kaskadowej regulacji napędem prądu stałego

Na powyższym rysunku został przedstawiony schemat dyskretnego układu regulacji dla środowiska Simulink.

Jeśli chodzi o rozruch napędu prądu stałego, to mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem braku stabilizacji prądu twornika. Objawia się ono podwyższeniem wartości prądu powyżej wartości dopuszczalnej przy rozruchu z momentem obciążenia. W przypadku silników obcowzbudnych prądu stałego można wyprowadzić zależności określające wartość o jaką zostanie zwiększony prąd twornika podczas rozruchu z momentem obciążenia Mm. W tym celu wyznaczamy transmitancję, przyjmując za wejście między innymi moment obciążenia, a z wyjście prąd I.

Na podstawie twierdzenia o wartości granicznej transformaty Laplace’a wyznaczono wartość o jaką zwiększa się prąd twornika pod wpływem momentu obciążenia. Otrzymując:

Jesteśmy wstanie dodać otrzymaną różnicę do prądu podczas rozruchu dzięki czemu nie przekraczamy wartości dopuszczalnej prądu.

- WYKONANIE ĆWICZENIA

Dane silnika (projekt nr. 9)

| PN [KW] | UN [V] | IN [A] | nN [obrmin] | Rt [Ω] | Lt [mH] | Js [kg*m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 230 | 185 | 585 | 0.12 | 1.59 | 2.1 |

- Wyznaczenie odpowiedzi skokowych prądu twornika I, jego pochodnej i prędkości kątowej ω przy napięciu zasilania U=UN

Rys 2.1 Układ transmitancyjny

Wyznaczenie odpowiedzi dla układów o transmitancji:

GωU(Mm=0)=1ΨeBTs2+Bs+1

GωM(U=0)=RΨe(Ts+1)BTs2+Bs+1

GIU(Mm=0)=BRsBTs2+Bs+1

GIM(U=0)=1ΨeBTs2+Bs+1

Rys.2.1 Odpowiedzi skokowe prądu twornika I, jego pochodnej oraz prędkości kątowej dla napięcia zasilania U równego UN

W regulacji kaskadowej dwa regulatory pracują tak, że jeden z nich steruje nastawami dla

regulatora drugiego. Znaczącą zaletą regulacji PI jest możliwość zestawienia do pracy dwóch

regulatorów PI jednocześnie co skutkuje ulepszonym działaniem. Regulator PI działa jako

regulator pętli zewnętrznej, która steruje zasadniczymi parametrami fizycznymi –

w przypadku realizowanego projektu jest to regulator prędkości. Drugi regulator działa jako

regulator pętli wewnętrznej i odczytuje wyjście z regulatora pętli zewnętrznej jako nastawę,

zwykle sterując parametrem, który podlega szybszym zmianom czyli w naszym przypadku

regulacją momentu (prądu). Zastosowanie regulacji kaskadowej ma kilka zalet decydujących

o zastosowaniu właśnie tej regulacji przy sterowaniu silnikiem:

- Lepsze sterowanie sygnałem sterowanym

- Zmniejszenie wpływu zakłócenia na sygnał sterowany/wyjściowy

- Poprawione zostają parametry jakościowe związane ze stanami przejściowymi, np. można ograniczyć przeregulowania

- Wyznaczenie nastaw regulatorów P oraz PI prądu i prędkości w regulacji ciągłej oraz  wykonanie symulacji

Rys 3.1 Schemat symulacyjny układu kaskadowej regulacji napędem prądu stałego dla rozruchu ze  znamionowym momentem czynnym/udarowym

Rys. 3.2 Schemat symulacyjny układu kaskadowej regulacji napędem prądu stałego dla rozruchu ze znamionowym momentem biernym

- Regulator P

Rys. 3.3 Symulacja układu ciągłego z regulatorem P bez momentu obciążenia

Rys. 3.4 Symulacja układu ciągłego z regulatorem P z obciążeniem udarowym

Rys. 3.5 Symulacja układu ciągłego z regulatorem P ze znamionowym momentem czynnym

Rys. 3.6  Symulacja układu ciągłego z regulatorem P ze znamionowym momentem biernym

- Regulator PI

Rys. 3.7  Symulacja układu ciągłego z regulatorem PI  bez momentu obciążenia

Rys. 3.8  Symulacja układu ciągłego z regulatorem PI  z obciążeniem udarowym

Rys. 3.9  Symulacja układu ciągłego z regulatorem PI  ze znamionowym momentem czynnym

Rys. 3.10  Symulacja układu ciągłego z regulatorem PI  ze znamionowym momentem biernym

- Wyznaczenie zapasu modułu i fazy na podstawie charakterystyki Nyquista i Bodego. Określenie dopuszczalnego opóźnienia, które doprowadzi do niestabilności układu regulacji

W celu wyznaczenia zapasów modułu i fazy, najpierw wyznaczono transmitancje dla układu otwartego:

Następnie na podstawie wyznaczonej transmitancji dla układu otwartego sprawdzono czy układ jest stabilny a także został wyznaczony zapas modułu i fazy.

Zapas fazy = 9.93 [°]

Zapas modułu = 6.1 [dB]

Rys. 4.1 Wykres Bodego z wyznaczonym zapasem fazy oraz modułu

Rys. 4.2 Wykres Bodego oraz Nyquista – dla układu stabilnego

Na podstawie charakterystyki układu otwartego stwierdzono , że układ zamknięty będzie stabilny, ponieważ  charakterystyka amplitudowo – fazowa , układu otwartego G(jω) nie obejmuje punktu (-1, j0).

Dopuszczalne opóźnienie przekształtnika tyrystorowego wynosi τ = 6.6 ms. Powyżej tego opóźnienia układ regulacji staje się niestabilny.

- Dokonanie dyskretyzacji regulatorów działania ciągłego i wykonanie symulacji dla różnych czasów próbkowania

Rys. 5.1 Układ po dokonaniu dyskretyzacji

Na podstawie powyższego układu dokonano sprawdzenia przebiegów dla rożnych czasów próbkowania – dla prawidłowego czasu próbkowania i zbyt dużego.

Rys. 5.2 Przebiegi dla dobrze dobranego czasu próbkowania Tp oraz zbyt dużego czasu próbkowania 4*Tp

- Wykorzystanie kwantyzatorów  przy stałoprzecinkowym przetwarzaniu sygnałów dla dobrze dobranego czasu próbkowania. Powstanie cyklu granicznego

Rys. 6.1 Układ dyskretny z wykorzystaniem kwantyzatorów

Rys. 6.2 Przebiegi dla układu dyskretnego z kwantyzatorem

Rys. 6.3 Przebiegi dla układu dyskretnego przy powstaniu cyklu granicznego

- Symulacja rozruchu napędu z momentem obciążenia

Rys. 7.1 Przebieg rozruchu dla modelu ciągłego z momentem obciążenia dla regulatora PI

Rys. 7.2 Przebieg rozruchu dla modelu dyskretnego z momentem obciążenia dla regulatora PI

Rys. 7.3 Przebieg rozruchu dla modelu dyskretnego z kwantyzatorami, z momentem obciążenia dla regulatora PI

- Symulacja rozruchu napędu z momentem obciążenia

Rys. 8.1 Przebiegi z obciążeniem udarowym dla modelu ciągłego

Rys. 8.2 Przebiegi z obciążeniem udarowym dla modelu dyskretnego

Rys. 8.3 Przebiegi z obciążeniem udarowym dla modelu dyskretnego z kwantyzatorem

- WNIOSKI

Ćwiczenie to zaznajomiło nas z działaniem pakietu Simulink. Z kolei rozpatrywany model uzmysłowił nam działanie struktury regulacji napędem prądu stałego i z jakimi problemami mamy do czynienia w przypadku modelu komputerowego.